| 附件1： 采购需求及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、系统信息化设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清标准听证主机 | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程听证等功能； 2、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放； 3、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实） 4、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 5、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率:支持在128kbps-8Mbps范围内设置）； 6、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；支持1080P、60帧SDI相机接入；支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成； 7、支持两路证据展台接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实） 8、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写； 9、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实） 10、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息；支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测；（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实） 11、主机要求能够与省厅行政复议中心联网，完成业务视频流调用和业务软件二次开发，完成基于专网的远程听证，提供相关说明方案及承诺。 | 台 | 1 |
| 2 | 书记员客户 端软件 | 1、支持一键式操作，支持一键开庭、一键休庭、一键证据展示、一键语音激励开关功能，能够支持自动激励和手动激励多种方式； 2、支持庭审笔录，笔录可保存为doc文档，可以调用常用语，提高笔录的效率，支持重点标注； 3、支持笔录校对，校对时可以对庭审录像进行回放，通过重点标注可以快速定位录像； 4、支持笔录刻盘，将笔录文件刻录到光盘中。 | 套 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、采用不小于1/2.8英寸高性能500万像素逐行扫描图像传感器，图像分辨率≥3072×1728；配置2.0mm 广角镜头，支持自动聚焦；支持彩色最低照度至少为0.005Lux，黑白最低照度至少为0.0005Lux，120dB超宽动态。30-50米红外； 2、支持高效H.265视频编码算法，节省带宽、存储，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)/MJPEG编码格式； 3、支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能； 4、具备不小于1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口； 5、支持G.711a、G.711u、G.722、G.722.lc、AAC_LC、G726、ADPCM等音频编码标准（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实）； 6、支持图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11级； 7、支持AEC回声抵消、混音录像等功能（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实）； | 台 | 1 |
| 4 | 特写摄像机 | - 采用不小于1/2.8英寸高性能500万像素逐行扫描图像传感器，图像分辨率≥3072×1728；配置2.8-12mm AF一体化变焦镜头，支持自动聚焦；支持彩色最低照度至少为0.005Lux，黑白最低照度至少为0.0005Lux，120dB超宽动态。30-50米红外； 2、支持高效H.265视频编码算法，节省带宽、存储，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)/MJPEG编码格式； 3、支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能； 4、具备不小于1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口； 5、支持G.711a、G.711u、G.722、G.722.lc、AAC_LC、G726、ADPCM等音频编码标准（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实）； - 6、支持图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11级； 7、支持AEC回声抵消、混音录像等功能（中标单位须在签合同前将权威机构检测报告提供给招标人核实）； | 台 | 3 |
| 5 | 高清示证展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 1 |
| 6 | 液晶显示器 | 21.5英寸显示器，分辨率：1920*1080、超窄边,接口VGA+HDMI。 | 台 | 7 |
| 7 | 显示器可调节支架 | 显示器可调节倾斜支架 | 个 | 7 |
| 8 | 书记员电脑 | I5处理器，16G及以上内存，512G及以上 SSD存储，23寸及以上显示器。 | 台 | 1 |
| 9 | 打印机 | 激光A4打印机，打印复印扫描一体，网口+USB接口。 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，提供≥24*10/100/1000Base-T以太网端口 2.提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； 3.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个)，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； | 台 | 1 |
| 11 | 网络机柜 | 42U标准网络机柜；全部选用 优质冷扎钢板制作；全黑色；标准兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准 | 台 | 1 |
| 12 | HDMI分配器 | 一进十二出高清4K分屏器 | 台 | 1 |
| 13 | 会议音柱 | 壁挂音响，箱体采用高密度中纤板喷漆箱，人声还原度高，清晰，中音通透，烤漆箱体，频率响应：20Hz-20KHz；灵敏度：95dB；额定阻抗：8Ω；额定功率：150W；最大声压：120dB；低频：4寸*6 磁钢φ70*15mm，25芯；高频：2寸*2 25芯黑色仿钛膜 钕铁硼号角驱动 | 只 | 2 |
| 14 | 功率放大器 | 输出功率：立体声8欧：150W×4 (8/1KHz RMS THD+N 1%)；立体声4欧：182W×4 (4/1KHz RMS THD+N 1%)； 桥接8欧：350W×2 (8/1KHz RMS THD+N 1%) 输入灵敏度：1V (8/1KHz RMS THD+N 1%) 最大输入信号幅度：5.2V 信噪比：≥80dB（8/1KHz RMS THD+N 1%） 频率响应：±1dB（20Hz~20KHz 70%功率） 电压增益：68dB（8/1KHz RMS THD+N 1%） 上升速率：36V/uS（8/10KHz RMS THD+N 1%） | 台 | 1 |
| 15 | 话筒 | 心形指向和超指向电容咪芯，连接线8米，两节1.5V普通电池直流，48V幻像自动转换，另配一个卡侬转6.3转接头; 换能方式：电容式 指向性： 心型 频率响应：100Hz-16KHz 输出阻抗：200Ω 灵敏度：-45dB±2dB 供电电压：DC3V/DC48V | 套 | 7 |
| 16 | 调音台 | 1.两用麦克风输入接口，标准连接器XLR型平衡式线路输入，标准连接器TRS型 2.带16种效果器.增益控制:调节每分路输入信号的灵敏度，使输入信号达到稳到水平 3.2路编组输出,带2路AUX辅助输出 4.总输出双9段均衡可调,每分路带静音功能 5.10单声道话筒输入，两路立体声输入 7.左右两路主声输出，两路辅助输出 8.带48V幻象电源, 9.带蓝牙和录音,功能的MP3播放器 适用于各种酒吧，带16种DSP效果，演出场所，KTV包房，录音室，排演场 技术参数： 1.输入灵敏度：-60dBm-40dBm 2.标称输入电平：麦克风：-60dBm，线路：-60dBm，效果返回：-60dBm，录音输入：-60dBm 3.标称输出电平：效果发送-10dBm，辅助发送0dBm 4.输出电压：4VMax 5.模式抑制：-70dB 6.信噪比：95dBm 7.总谐波失真：Less than 0.03% (at 1KHz) 8.频率响应：20HZ-20KHz±3dB 9.耳机：7V/220Ω 10.通道均衡：Hi±15dB/12KHz Mid±15dB/2.5K low±15dB/80HKz 11.功耗：30W 12.电压：110v-240v | 台 | 1 |
| 17 | 反馈抑制器 | 内置24Bit A/D D/A转换,24位DSP处理器,48KHz高速采样。采用高速浮点数字音频处理器和最先进的子带回声消除技术，可有效消除回声和啸叫。全自动化操作，免人工调试。内置自适应动态噪声滤波器，提高信噪比，改善音质。内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。内置数字压限器，内置10段图示均衡器，内置人声激励功能 | 台 | 1 |
| 18 | 电源时序器 | 1.两寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2.定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 3.十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 4.支持多台设备联级控制，联级状态可自动检测及设置 5.八路通道输出，每路延时开启和时间关闭可自由设置（范围0~999S） 6.单路额定输出电流最大13A，总输出达30A，总功率最大不超7000W，单路最大功率2500W 7.支持面板LOCK锁定功能，防止人为错误操作 8.欠压，超压检测及报警功能 9.可实现远程集中控制，每台设备自带编码ID检测和设置 10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制 | 台 | 1 |
| 19 | 辅材 | 网线 、电源线、HDMI高清视频线、 VGA线、音频线、插排、水晶头、PVC管槽、钉子 胶带等。 | 套 | 1 |
| 20 | 安装调试 | 地面开槽、布线、设备安装及调试，集成及培训。提供前3次听证现场保障。 | 项 | 1 |
| 21 | 提供完成后的全景效果图一张，包括全景视角、局部特写。 |  |  |  |